中华女子学院计算机系多媒体讲台

购置项目采购需求

- 项目概述

- 1、采购内容：中华女子学院计算机系多媒体讲台购置。

- 2、本项目不分包。

- 3、交货地点：中华女子学院

- 报价人必须符合的条件

- 报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行项目需求文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），本项目不接受报价人以联合体方式参加报价。

- 报价方式和要求

- 报价人以书面形式将报价一览表送至中华女子学院。

- 地点：中华女子学院教学图书综合楼1012室。

- 联系方式

- 电　　话：（010）84659195（传真）

- 地    址：北京市朝阳区育慧东路1号     邮政编码：100101

六、货物需求及参数一览表

| 序号 | 品目 | 型号 | 数量 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央控制系统 | 万讯中控IC865 | 3台 | 功能要求 1、具备多路VGA接口防盗报警，中控的每路VGA接口都具备防盗报警功能，当VGA连线脱落、剪断会向总控管理室发出报警信息，可向预设手机发送报警信息短信； 2、具备多媒体教学系统锁定功能，系统锁定状态下无法操作多媒体教学系统。 3、基于TCP/IP技术，完全兼容IEEE802.3标准，具备网络防火墙功能，可抵御PING、ARP等病毒的攻击； 4、可以通过网络实现远程开启投影机、降屏幕、设备供电及解除面板锁定（按键起作用），远程开关投影机、升降屏幕、设备断电及面板锁定（按键无效）； 5、线路音量和麦克音量大小独立调节； 核心模块 须提供4路RS232/IR投影机控制端口 1路编程端口 DSUB9male，9600，n，8，1 1路面板通讯接口 DSUB9，9600，n，8，1 1路IC卡控制器通讯端口 RJ459600，n，8，1 1路报警通讯端口 RJ45TTL 数字I/O探测：内部5个，外部4个，TTL，VGADSUB15接口通断检测，配合总控软件可应用与报警 网络通讯模块 RJ-45，10/100M，Ethernet100BASE-T标准，支持TCP/IP协议 继电器模块 投影机电源、功放电源、其他电源独立控制，可实现时序供电和断电；1路屏幕控制，4路智能探测，1路电控门锁控制；1路计算机开关控制； 接口模块 3路VGA输入，2路输出；3路VIDEO输入，2路输出；5路音频输入，2路输出，1路MIC输入，输出与线形音量混音输出； 按键模块 - 控制面板与主机分体设计。 - 控制面板简洁，实用，易用。 - 面板上须带锁定/解锁指示灯，锁定时指示灯亮，解锁后指示灯灭，在锁定状态下无法操作多媒体教学系统设备。 控制面板按键须有音量大小控制和显示，投影机开关状态显示等。 |
| 2 | 电子讲台 | 无 | 2台 | 侧推式电子讲台；采用1.5mm-2mm冷轧钢板，表面喷塑处理，规格(mm)1400×730×1000。开锁方式有：电子锁、机械锁以及远程开锁三种开锁方式。漏电保护，美观大方、结实稳固、结构合理，可以放置多个设备：台式计算机、功放、中央控制主机等，可满足大多数教室的使用。要求操作台预留有笔记本信号接口，外界音视频接口，外接网络及USB接口。上盖锁与后门锁分开管理。 |
| 3 | 功率放大器 | WISE教学功率放大器 | 4套 | 功能、技术要求: - 内置自动反馈抑制器，能够有效抑制界面麦克啸叫。自动反馈抑制功能可以通过开关开启、关闭。 - 功放调节，前面板只保留话筒和线路总音量调节。其它调节旋钮放到功放后面，并采用内嵌式设计。 - 为方便故障判断，要求在前面板分别设置左右声道信号、保护指示灯。 - 机箱2U面板，国际标准机柜尺寸。 - 功率放大器具有开关机防冲击，功放管热保护，短路保护功能 技术参数: - 额定功率：200W×2 - 输出阻抗：4—8Ω - 线路输入灵敏度：0dB（0.775V) - 线路输出灵敏度：0dB（0.775V) - 界面话筒极化电源：48VDC - 总谐波失真：≦0.01%（20Hz-20KHz） - 信噪比：≧79dB - 立体声分离度：≧56dB - 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) - 使用电源：AC180~240V（50~60Hz） 接口要求 - 至少提供1路有线麦克风输入接口，内嵌式独立音量调节。 - 至少提供4路电容话筒输入接口，提供48V供电。可以接界面话筒、48V供电鹅颈会议话筒。接口类型采用卡侬头接口（防止带电插拔造成短路）。内嵌式独立音量调节、内嵌式集中音调（高、低）调节。 - 至少两组RCA立体声线路输入，两组输入之间无需切换同时输入。内嵌式音量调节、内嵌式音调（高、低）调节。 - 至少一组RCA立体声线路输出，输出信号为线路与话筒混音输出。 - 至少提供两组8Ω音箱接线柱。 |
| 4 | 麦克风 | 无 | 4套 | - 收音头：固定充电背板，静电型电容式 - 指向性特征:半球形超心形单指向性 - 音频频率响应:30-20000Hz - 开通灵敏度:-34dB（19.9mV）以1V于1Pa - 最大承受声压：133dB 1KHz于1%T.H.D - 动态范围（典型）：103dB 1KHz于最高声压 - 信噪比：67dB 1KHz于1 Pa - 有效拾音距离2－3米能清晰传送 要求每套设备配有2个电容式界面麦克风。 |
| 5 | 有源音箱 | WISE有源音箱 | 4套 | 额定功率(W)：150 阻抗(Ω)：8 灵敏度(dB)：92 最大声压级(dB)：114 频响(Hz)：58-19K 箱体材料：12mm中纤板 |
| 6 | 电动投影幕 | 美视 | 1台 | 120英寸电动投影幕布宽度为2.4米，高度为1.8米，比例为4：3，提供可达2.8倍的增益。电动幕外壳具有防锈、牢固耐用等特点，选用上等漆料和材质。能承受强大的下坠力，保证幕布平整，不易变形。而且可自动升降 |
| 7 | 总控软件 | WISE i-control | 1套 | 功能要求 1、基于TCP/IP网络的多媒体教室网络化远程管理系统，不需另外铺设专线，避免重复投资和施工； 2. 组建方式灵活，可以以教学楼为单位，也可以以整个学校为单位，建立总控室； 3. 教室数量和距离不受限制，可跨网段控制； 4. 远程控制教室中控系统开关、投影机开关，幕布的升降，并且可以对其他设备进行操作，包括线路音量，话筒音量，以及讲台的电控锁等； 5. 对各多媒体教室设备可单独地或批量地进行管理和控制； 6. 可远程集中监视各教室设备运行状态，以图形画面实时直观地显示教室内各个设备的状态； 7. 课表联动控制功能：总控软件内置课表排课管理软件，每学期只需要根据教务处课表进行排课，就可以自动在指定时间开启指定教室，完成无人值守的全自动管理。 8. 在网络故障情况下，教室端的设备可以独立正常使用； 9. 精确的投影机灯泡计时，并可进行灯泡更换时间预警； 10. 总控室可以通过网络远程接管各教室的教学PC，协助老师解决教学过程中遇到的问题； 11. 完全windows系统操作方式，通过鼠标和键盘即可完成单个或批量教室的控制，键盘Ctrl键+鼠标选择任意教室、可以Ctrl键+A键选中所有教室，鼠标右键显示所有控制指令以及批处理指令集，操作方便简洁； 12.支持移动终端响应服务，当总控室电话无人应答时，系统会自动转到移动终端上，移动终端弹出相对应教室画面，同时可以进行简单的远程操作，比如面板解锁，上下课操作等。 |

- 报价一览表

项目名称：中华女子学院计算机系多媒体讲台购置项目

报价人名称：

报价总额：（大写）                                    ￥

报价有效期限：           (日历) 日

供货时间：通知供货之日起          （日历）日内送货安装到位

免费售后服务期限：           年

联系人：                              联系电话：

分项报价：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央控制系统 |  | 3台 |  |  |
| 2 | 电子讲台 |  | 2台 |  |  |
| 3 | 功率放大器 |  | 4套 |  |  |
| 4 | 麦克风 |  | 4套 |  |  |
| 5 | 有源音箱 |  | 4套 |  |  |
| 6 | 电动投影幕 |  | 1台 |  |  |
| 7 | 总控软件 |  | 1套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

以上报价包含送货、安装、调试、税费等费用。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

报价人盖章：

年    月    日