附件1：

中华女子学院化粪池、隔油池及配套污水管道清掏清洗

服务需求

根据前期学校污水排污点水质取样报告显示，学院水质超标点主要为化学需氧量及氨氮、总磷数值超过排放标准值。经对学院现场污水处理设施排查，学院目前有8号化粪池3座、6号化粪池3座、 3号化粪池1座、3立方隔油池2座及配套污水管线1公里。由于校区污水设施运行年久，未进行过彻底清理，同时由于下游大市政污水管线存在高水位运行等问题，造成下游接驳井内淤泥沉积较多，对学院污水正常排放运行造成了相应影响。为了确保学院污水水质排放达标并解决学院内污水设施的运行问题。特进行本次污水设施专项清理维护工作，具体维护标准如下：

- 对学院内排水系统污水管线疏通清淘清洗工作（包括室内排水接驳井及市政排水接驳井），且污水管道、井内存在的粪便污物需采取人工清掏办法，并保证清掏完毕后污水管道、井内壁及底部干净整洁无污物，保证排水通畅。

- 化粪池清掏需确保池内化粪结块物吸完为止，保证化粪池排水畅通，无漂浮物，池底无淤泥、无杂物，确保化粪池粪便污水不外溢。

- 隔油池清掏时，需首先对上层浮油进行抽吸处理，同时安排吸污车对隔油池池底沉渣进行抽吸、打捞，并对过水孔进行疏通。确保隔油池的排水运行正常。

- 学院内所有污水管线及检查井进行清洗、疏通，并对产生的淤积物进行规范消纳处理，使养护后的检查井及污水管线内无明显附着物和淤积物，保持过水断面的畅通无阻。

- 对学院污水设施清理时，需对两处污水接驳井段，进行截流设堵。以免学院上游污水井段清理时，因下游高水位运行影响清理效果。清理过程中，需在两处接驳井处安排大容量吸污车进行液位调蓄抽吸，确保清污工作的顺利进行。（清污工作开始前，安排潜水人员带好相应装备下至两处末端接驳井处进行管口封堵处理）

- 井内作业时作业人员每次不低于两人，并需持有有限空间作业操作证进行作业。并携带合格的安全用具（气体检测仪、三脚架、防毒面具、呼吸器、安全照明、安全带等）方可作业。

- 维护工作完成后提供工作报告并提出合理化建议。

- 应急维修： 合同期间（合同签定之日起到取得污水排放检测合格报告后），甲方排水系统运行出现故障时，乙方提供24小时应急服务。乙方在接到甲方报修知后，1小时内达到现场，进行排除故障管道疏通工作，直至恢复正常运行。

- 院区内污水设施清理、维护后，需满足污水水质取样抽检时的达标排放。

- 本次清掏清洗工作在合同签订后10天内完成。

- 付款方式：合同签订后3日内甲方支付乙方合同价款50%，取得污水排放检测合格报告后3日内向甲方支付乙方合同价款剩余50%。

- 合同期间，在任何情况下，乙方不承担设备非乙方原因之损伤、意外破坏、及遗失的责任；如在清淘疏通工作过程中由于乙方人员工作失误导致设备配件损坏，所需修复或更换的所有费用由乙方负责。

- 通过乙方规范全面的专业服务，可使甲方使用的排水系统处于良好的运行状态。

- 乙方提供污水设施运行维护工作，保证按期保质完成合同约定的全部维护内容。

- 乙方严格按照甲方要求的标准、质量、进度，安全、文明作业，接受甲方的监督、检查，做好化粪池清掏、污水检查井、管线维护过程中的安全防护工作。对于甲方验收不合要求的区域，乙方将进行整改，直至甲方验收合格。乙方在进场作业前应服从甲方安排，不得随意更改作业区域及时间，作业中应避免出现安全事故，由乙方施工引起的安全事故，由乙方负全责。

- 乙方在施工中，需对现有设备及设施进行保护，如有损坏应及时报给甲方，并对损坏部分进行更换或修复至现有水平；如不能更换或修复，甲方将自行解决，其费用由乙方承担。同时，由此给甲方造成的其它间接损失相应由乙方承担。

- 乙方在施工中应及时对现场卫生进行打扫，施工垃圾按甲方要求清运，不能影响正常办公活动及秩序。

- 乙方进场进行施工的人员需为合法用工、操作人员必须经过专业培训并取得有限空间作业安全操作证书；每次有限空间操作必须按照公司相关规定进行审批，并配备有限空间操作所有安全防护用具，如乙方违法用工、操作产生的风险由其全权承担赔偿责任；

- 人员变更确认：乙方在服务过程中如有人员变更（入职、离职）需提供进场施工服务人员身份证复印件且需现场分包负责人签字确认。

- 乙方根据本次作业特点，严格按照国家有关的安全规程组织维护作业，强化安全管理，确保作业人员的自身安全。如乙方人员在作业过程中出现人员意外伤害，甲方不负任何责任。

21.  保证安全运行排除院区排水系统存在的各种安全隐患；

22. 通过全面的清理使排水系统大大提高使用效率和使用寿命；

23. 有利于环境保护。