中华女子学院疫情防控出入校管理平台采购项目

遴选公告

一、项目概述

- 1、项目名称：中华女子学院疫情防控出入校管理平台采购项目

- 2、项目地点：中华女子学院指定地点

- 3、项目需求：疫情防控出入校管理平台1套，详见附件1。

二、供应商必须符合的条件

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行遴选文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并具有以下特定条件的：

1、本项目拒绝供应商以联合体方式参加遴选。

2、本项目拒绝具有控股关系母、子公司同时参加遴选。

3、本项目拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加（截止时间为本项目遴选公告日期）。

三、遴选方式和要求

- 电子版遴选文件的内容规定为正本的扫描件，遴选文件应包括但不限于以下内容（均须加盖本单位公章）：

- 1、营业执照副本复印件；

- 2、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

- 3、报价一览表（格式详见附件2，不得随意更改）；

- 4、近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（格式详见附件3，不得随意更改）；

- 5、社会保障资金缴纳记录复印件（近半年内任意一个月）；

- 6、缴纳税收的完税证明复印件（近半年内任意一个月）；

- 7、2019年1月1日至今，类似本项目“出入管理平台”业绩证明文件（合同关键页复印件可认定为有效证明文件，最多5份）；

- 8、对重要参数（附件1中标#项）的响应情况；

- 9、本项目服务方案（如人员配备方案、培训方案、施工方案等）；

- 10、售后服务方案；

11、报价人认为有利于评审的其他资料。

- 接收遴选文件截止时间：2022年8月15日16时前（北京时间）

- 接收遴选文件指定邮箱：yuanlp@cwu.edu.cn

- 本项目预算共为29.86万元，超过预算或未按要求提供上述1-6项内容或晚于接收遴选文件截止时间或电子版遴选文件未签字盖章或同一供应商递交多份遴选文件且未注明以哪份文件作为最终递交的遴选文件，以上情形将被作为无效遴选文件。以传真、电报、电话、邮寄等方式递交的遴选文件恕不接收。

- 本项目采用远程接收遴选文件的方式，请供应商在接收遴选文件截止时间内，以电子邮件形式将遴选文件发送至指定邮箱，遴选文件以附件形式上传，附件仅可上传1个文件（电子版遴选文件的内容规定为正本的扫描件，带签字盖章，并标注页码），格式为pdf版本，邮件名称为“公司名称-项目名称遴选文件-联系人-联系方式”。纸质版提交时间另行通知，纸质版与电子版不一致以电子版为准。

四、付款方式

1.学校在合同签订后15个工作日内向供应商支付合同总价的50%；

2.系统合格验收15个工作日内，学校向供应商支付合同总价款的50%；

3.供应商应于学校每次付款前向学校出具符合规定和要求的增值税发票，税费由供应商承担。

五、其它内容详见附件

附件1：中华女子学院疫情防控出入校管理平台采购项目需求

附件2：报价一览表（报价须包含所有相关费用）

附件3：近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

附件1：

中华女子学院疫情防控出入校管理平台

采购项目需求

一、项目概况

根据2022年教育部印发《高等学校新冠肺炎疫情防控技术方案》中对高校疫情防控工作的要求，学校需提升疫情防控工作水平，并指出疫情防控在技防方面的工作，包括安装技防设备，运用大数据等技术监测人员聚集情况和轨迹查询溯源，掌握在校师生的健康状况、行动轨迹，确保进入校园的师生员工健康；要严格防控举措，对照卫健、疾控部门的相关防控技术方案和指引，从进出校门、教室、宿舍、食堂、操场以及学生上下学的过程等，全流程细化各项防控措施，包括身份核验、体温检测等。

要实现以上的要求，需要在学校场所部署人脸识别测温设备，对人员进出进行严格的身份核验和体温筛查，并配置一套管理系统，将所有的测温数据集中上传到管理系统。

管理系统针对收集到的测温数据，利用大数据的手段进行分析， 实现对每个场所人员聚集情况分析，针对某个教职工或者学生进行一天或多天的在不同场所出入的轨迹分析等。

二、建设目标

我校通过《疫情防控出入校管理平台》建设，需要达成如下目标：

1)	布控一体化人脸识别测温终端、校园防控系统，实现人员进出校的权限控制和管理；

2)	及时掌握进入校内所有人员体温状况，形成详细的测温台账；

3)	根据布控点位数及校园防控平台初步实现对人员校园活动轨迹追溯闭环、人员聚集分析、同行人员分析，逐年扩大范围。

4)	明确校外人员入校审批程序、做好访客信息登记、体温筛查、绿码核查等工作；

三、建设内容

本次项目建设拟采购产品、相关技术服务要求如下：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸机左 | 2 | 台 |
| 2 | 闸机右 | 2 | 台 |
| 3 | 人脸识别测温门禁一体机 | 2 | 台 |
| 4 | 手持核验终端 | 2 | 台 |
| 5 | 读卡器套件系列 | 2 | 套 |
| 6 | 人员通道遥控器 | 1 | 个 |
| 7 | 出入防控系统 | 1 | 套 |

四、需求说明

| 序号 | 采购内容 | 性能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸机左 | 1、#闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2、闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 4、#闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 4、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 5、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 6、#闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 7、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 8、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 9、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 10、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于30mm 11、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 12、#闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 13、#闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 14、#闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 15、#闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 16、闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 17、#闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 18、闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 19、#闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 20、闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 21、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 22、闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 23、#可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心提供的检验报告 24、#产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证 25、#提供针对本项目的原厂售后服务承诺函 | 2 |
| 2 | 闸机右 | 1、#闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2、闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 4、#闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 4、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 5、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 6、#闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 7、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 8、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 9、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 10、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于30mm 11、闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 12、#闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 13、#闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 14、#闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 15、#闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 16、闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 17、#闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 18、闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 19、#闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 20、闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 21、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 22、闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 23、#可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心提供的检验报告 24、#产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证 25、#提供针对本项目的原厂售后服务承诺函 | 2 |
| 3 | 人脸识别测温门禁一体机 | 1、显示屏：7寸电容触摸屏，分辨率不应低于600*1024， 2、设备应能显示时间、日期、星期，刷卡/脸时显示用户名、用户照片信息、用户编号等。 3、摄像头分辨率：可见光摄像头分辨率：1920×1080；红外摄像头分辨率：1280×720。 4、#存储容量：支持50000张IC卡，支持50000张人脸，支持50000条含抓拍图的事件。（提供公安部检测报告） 5、工作模式：支持本地单机管理；支持远程平台管理。 6、#识别模式：支持单人识别和多人识别模式。（提供公安部检测报告） 7、#出入认证方式：系统支持对门的开启方式（卡、人脸、密码等）的各种使用权限进行组合设置，实现不同安全级别场景的权限管理，认证方式包含：1）人脸；2）人脸或刷卡；3）人脸+刷卡；4）人脸+密码；5）二维码；（提供公安部检测报告） 8、#硬件接口： 1）报警输入接口×2；2）报警输出接口×1；3）USB type C接口×1；4）门磁输入接口×1；5）开门按钮接口×1；6）电锁输出接口×1；7）WIFI×1；8）RJ45×1；9）RS485接口×1；10）韦根输入/输出接口×1；11）扬声器输出×1；12）指示灯×1；13）距离传感器×1。（提供公安部检测报告） 9、#指示灯：正常工作时白色指示灯常亮；人脸识别比对成功后白色指示灯闪烁。（提供公安部检测报告） 10、防护等级：IP65 11、#人脸比对误识率和准确率：50000张底库照片下，误识率≤0.5%的条件下，准确率应≥99.8%。（提供公安部检测报告） 12、#人脸比对平均时间：应小于150ms。（提供公安部检测报告） 13、#通行能力应≥50人次/分钟。（提供公安部检测报告） 14、支持双目活体，可有效防御屏幕或纸片非活体攻击。 15、#防假体攻击准确率：防假体攻击准确率≥99.8%。（提供公安部检测报告） 17、#人脸识别时间间隔：支持设置人脸识别间隔时间（1s至9s）。（提供公安部检测报告） 18、环保补光：夜间通行，采用屏幕环保补光方案，无需补光灯补光，避免光线刺眼和光污染。 20、升级功能：设备支持本地U盘升级和远程中心进行远程升级。 21、#NFC刷卡功能：支持NFC刷卡功能。（提供公安部检测报告） 22、#数据管理功能：1）支持本地或管理平台下发或U盘导入人脸、卡号等信息；2）支持比对结果、人脸抓拍图本地存储；3）支持实时上传及断网续传；4）支持本地U盘导出对比事件及人脸注册照片。（提供公安部检测报告） 24、安装方式：背面 86 盒设计，支持壁挂式、闸机式、立柱式安装 25、支持防拆开关，强拆后报警 26、工作温度：-20℃～65℃ 27、支持北京健康宝状态、疫苗状态、核酸状态监测，支持核酸超时报警，时间范围可调 28、支持接入原有人脸识别系统 29、#提供针对本项目的原厂售后服务承诺函 | 2 |
| 4 | 手持核验终端 | 1、支持健康码、身份证多种核验方式 2、支持包括健康码、体温、核酸、疫苗等多种数据显示 3、IP65 三防设计，四角加固设计， 结实耐用更省心 4、支持语音播报、灯光提示 | 2 |
| 5 | 读卡器套件系列 | 1.支持学校一卡通读取 | 2 |
| 6 | 人员通道遥控器 | 1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m。 2、遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开 3、发射频率：868MHz； 4、尺寸 ：80mm*36mm*20mm左右； 5、供电方式：碱性锌锰层叠电池23A12V； | 1 |
| 7 | 出入防控系统 | 基础平台： 1、支持基于负载均衡技术的多活集群部署，能够兼容edge、Chrome、Safar等常用的浏览器； 2、提供组织架构分级管理功能，机构类型包含单位，班级，学生，教职工等多种维度； 3、提供统一用户管理功能，包括用户增删改查、权限管理、角色管理、用户状态管理； 4、提供校园防控系统集成的智能设备管理，包括设备列表，设备权限下发，设备权限查询功能； 出入校权限管理： 1．实现学校现有教职工、学生基础数据导入，并设置进出入权限，可以实现自动或手动变更状态，控制人员进出入校权限。 2.学校的外包人员、临时入校人员、校外访客通过审批系统进行申报，申报审核通过后，权限自动下发到门禁设备，实现人员入校鉴权； 3.针对有入校时间限制的人员，当入校有效期过期时，自动回收门禁设备的权限，实现禁止人员出入校的功能； 4.针对离职人员，根据离职的时间，自动关闭离职人员门禁设备的出入校权限； 5.针对学生返校情况，当返校申请审核通过后，自动开启入校权限； 6.针对学生请假情况，当学生请假出校申请审核通过后，自动开启门禁设备的出校权限； 7.权限管理开关功能：当门禁设备下发权限不需要审批系统审核联动时，可以关闭权限联动开关，开放所有教职工、学生和已下发人员进出入权限； 8.能够统计学校各类人员数据的在校人员名单。 进出入查询管理模块： 1．场所进出记录：对接所有智能设备采集的数据，可以通过数据来源，场所，姓名，部门，时间查询，筛选人员的进出入记录，可以导出Excel用于线下分析； 2．学校场所列表：维护所有安装智能设备或采集数据的场所信息； 3．晚归列表：对晚10点～凌晨5点进出入记录进行筛查，可以检索并导出数据； 4．具有详细的人脸识别测温记录，包括姓名、人像、基本信息、测温时间、温度、测温设备基本信息等； 5．#具有一键轨迹回溯功能，能够回溯指定人员、在指定时间段的活动轨迹信息，包括进出时间等信息； 6．具有大屏展示页面，能够实时查看人员进出情况，人员流向分析、进出校情况，体温异常人员数量以及人员分布情况； 7．#具有一键同行人员查询功能，查询指定时间段内与指定人员同时出现的人员列表； 8．具有体温异常告警，可设置告警的温度告警阈值； 9．具有本地比对和远端比对两种模式，支持实时同步人像数据到人脸识别测温面板机，并能够在系统中查看推送结果； 10．#对全校所有测温设备集中管理；对全校所有闸机设备集中管理，能根据单个设备增加人员授权和取消人员授权，可以批量导入权限； 人脸库： 1．对接一卡通等第三方系统，清洗处理后，将人脸数据存储在数据库和文件存储设备中； 2．人脸照片两种形式存放在磁盘或对象存储空间； 3．#对接人脸采集页面，完成人脸照片实时入库，支持通过管理后台的人员管理功能，上传或变更人脸照片； 4．提供人脸调用API，给校内第三方系统提供人脸照片； 5．根据权限，将人脸照片下发到门禁设备端，用于人脸身份识别； 6．人像库容量≥10 万人； 7．具有人脸图片识别功能，每秒比对的人脸图片数量≥10 张； 可与人脸识别测温面板机配合实现远端比对； 8．具有硬件加密功能； 9．具有人脸质量评分、人脸属性分析等功能； 数据集成模块： 1．通过数据视图或接口方式实现师生基本信息、人像数据、一卡通数据、审批系统数据的对接； 2．与我校审批系统中涉及进出校的流程实现权限对接，包括但不限于师生进出校审批、师生返校、访客进出校、临时及外包人员进出校等流程。 3.合同制员工不在我校系统中，供应商根据我校的实际情况，自行设计实现方式； 4.校园防控系统审批系统数据对接 能够进行集中、统一管理，实现定制化开发与入校设备的权限联动； 5.校园防控系统与一卡通系统数据对接 校园防控系统能够将一卡通刷卡信息和位置作为轨迹信息进行统一管理和分析； 6.数据集成需要遵循我校现有的数据标准，并实现与我校身份认证系统及移动门户系统的对接。 | 1 |

五、安装和调试

供应商负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；供应商应在货物运抵现场一周前，向学校提供安装调试及运行的进度计划表。

六、技术培训

供应商应负责对学校人员进行不少于2名人员的专业培训，直至学校能独立、正确地对产品进行安装、使用等，提供详细培训计划。培训发生的各种费用包括在合同报价中，具体培训时间由双方商定。

七、售后服务承诺

（1）自产品合格验收之日起，质量保证期为三年，并同时享有原厂商的所有保修承诺。产品如有质量问题3个月内免费更换；质保期内免费上门服务。对投标产品负责终身维修。

（2）保修期内所有产品发生故障时，2小时响应，接到故障电话4小时到达现场，24小时内解决问题，提供24小时热线电话及在线技术解答。每个月电话回访一次，客户指定专门联系人。如果供应商在收到通知后7天内没有弥补缺陷，学校可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。

（3）终身提供技术支持。保修期外提供维修并仅收取成本费（成本费只包括配件成本，但不包括人员工时、交通、住宿费等配件成本以外的费用）。

八、项目完成期

合同签订后30个日历日内完成送货、安装、调试。

附件2：

报价一览表

项目名称：中华女子学院疫情防控出入校管理平台采购项目

报价人名称：

报价总额：（大写）                             ￥         元

报价有效期限：90 (日历) 日

联系人：                           联系电话：

报价清单：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸机左 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 闸机右 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 人脸识别测温门禁一体机 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 手持核验终端 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 读卡器套件系列 | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 人员通道遥控器 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 出入防控系统 | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：

1、我公司承诺，完全满足附件1《中华女子学院疫情防控出入校管理平台采购项目需求》中所有要求。

2、以上报价包含所有相关费用（服务费、运输费、人工费、安装费、税金等），不再另行收费；能开具合格发票。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日

附件3：

近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

- 我方承诺，我方信用记录中：

- 1）没有被列入失信被执行人；

- 2）没有被列入重大税收违法案件名单；

- 3) 没有被列入政府采购违法失信行为记录名单，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效响应文件处理。

- 我方承诺参加本次采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效遴选响应文件处理。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日